利用Arduino _Wifi扩展板设计APP远程控制Arduino准备工作

Arduino Uno 一块

ESP12E Shield 扩展板一块

TCP调试工具（下载地址：）

安卓手机一个

- 上传账号以及获取API Kay

去http://iot.doit.am注册自己的账号（Uid）和密码（password），并且要记住账号密码，后面用的到。

注册成功后可以看到以下界面。

按照下图获取API的Key，用于上传数据。

- 打开TCP调试工具（以TCP模拟Arduino与Server通讯），“创建连接”，服务器IP: iot.doit.am 端口：8810

数据上传：

在发送区打入：cmd=upload&device_name=arduino&data=126&uid=demo&key=c514c91e4ed341f263e458d44b3bb0a7 （uid为自己的账户名，key=“步骤2里获取的APIKey”）后然后发送。

会收到Server的应答：cmd=upload&res=1

订阅：

在发送区打入：cmd=subscribe&topic=demo（topic为自己的账户名）后然后发送。

会收到Server的应答：cmd=subscribe&res=1

现在在浏览器里输入http://iot.doit.am/new_api/control.php?cmd=control&uid=demo&device_name=arduino&cmd=on并回车（uid换成自己的）。

会得到Server的应答为：cmd=publish&device_name=arduino&device_cmd=on

- 将步骤3应用到Arduino中。

将ESP12E设置为STA模式，IP: iot.doit.am 端口：8810

将下面的程序烧录到Arduino里。

- String data1;

- void setup() {

- Serial.begin(9600);

- pinMode(2,OUTPUT);

- Serial.println("cmd=upload&device_name=arduino&data=126&uid=demo&key=c514c86e4ed341f563e458d44b3bb0a7 ");

- Serial.flush();

- delay(1000);

- Serial.println("cmd=subscribe&topic=demo");

- }

- void loop() {

- if (Serial.available() > 0)

- {

- data1 = String(Serial.readString());

- Serial.println(data1);

- }

所得到的据结果与步骤3一样，最后在浏览器里输入http://iot.doit.am/new_api/control.php?cmd=control&uid=demo&device_name=arduino&cmd=on，同样会得到服务器cmd=publish&device_name=arduino&device_cmd=on的相应，说明现在已经可以实现网页对Arduino的控制了。

- 用MIT Appinventor来设计手机App（http://app.gzjkw.net/login/），首先在“组件设计”界面中添加2个按钮和一个网络数据库，然后进入“逻辑设计”界面，按照下图所示完成积木程序，然后将设计好的App导入到安卓手机里。

打开LED的控制指令：http://iot.doit.am/new_api/control.php?cmd=control&uid=demo&device_name=arduino&cmd=LEDon

关闭LED控制指令：http://iot.doit.am/new_api/control.php?cmd=control&uid=demo&device_name=arduino&cmd=LEDoff

将下面程序烧录到Arduino, 将pin2连接到LED灯的正极，负极接地。

- String data1;

- void setup()

- {

- Serial.begin(9600);

- pinMode(2,OUTPUT);

- Serial.println("cmd=upload&device_name=arduino&data=126&uid=demo&key=c514c86e4ed341f563e458d44b3bb0a7");

- Serial.flush();

- delay(1000);

- Serial.println("cmd=subscribe&topic=demo");

- }

- void loop()

- {

- if (Serial.available() > 0)

- {

- data1 = String(Serial.readString());

- delay(5);

- if (data1.indexOf("LEDon")>0)

- {

- Serial.println("LED ON");

- digitalWrite(2, HIGH);

- }

- if (data1.indexOf("LEDoff")>0)

- {

- Serial.println("LED OFF");

- digitalWrite(2, LOW);

- }

- }

- }

这样就可以通过App里的“LED开/关”按钮实现对Arduino的控制了。

文档-白胡子大侠-联系 QQ 529600187

QQ群：Doit技术支持群 453053759

论坛地址：http://bbs.doit.am/forum.php?mod=forumdisplay&fid=43

购买地址：https://item.taobao.com/item.htm?&id=520579538566