- 实验中需要的元件：

Arduino Uno版

ESP12E wifi扩展板

安卓手机一部

MIT App Inventor账户 （http://app.gzjkw.net/login/）

- 设计App实现数据的上传和读取。

登录 MIT App Inventor，创建“组件设计”，如下图所示。

含有2个按钮，3个文本输入框，1个网络为数据库。

接下来要进行“逻辑设计”，如下图所示。

储存指令为：http://iot.doit.am/new_api/tiny.php?uid=(自己的id)&key=(自己的key)&v=1

做好后将App下载到安卓手机里，打开App，在“文本输入框1”输入你想要储存的数值，点击“储存数据”按钮来上传到服务器同时“文本输入框3”会显示“储存成功”，然后点击“读取数据”按钮，“文本输入框2”会显示刚刚储存的数值同时“文本输入框3”会显示“提取成功”。

- Arduino 与 App的互动。

将下面的程序烧录到arduino。

- String data1;

- int i;

- void setup()

- {

- Serial.begin(9600);

- pinMode(2,OUTPUT);

- Serial.println("cmd=subscribe&topic=(自己的id)");

- Serial.flush();

- }

- void loop()

- {

- if (Serial.available() > 0)

- {

- data1 = String(Serial.readString());

- delay(5);

- if (data1.indexOf("LEDon")>0)

- {

- Serial.println("LED ON");

- digitalWrite(2, HIGH);

- Serial.println("cmd=upload&device_name=LED1&data=LEDON&uid=(自己的id)&key=(自己的key)");

- Serial.flush();

- }

- if (data1.indexOf("LEDoff")>0)

- {

- Serial.println("LED OFF");

- digitalWrite(2, LOW);

- Serial.println("cmd=upload&device_name=LED1&data=LEDOFF&uid=(自己的id)&key=(自己的key)");

- Serial.flush();

- }

- i += 1;

- if (i>50){

- Serial.println("cmd=keep");

- i=0;

- }

- }

- }

将LED连接到pin 2上。

App的设计如下：

打开指令：http://iot.doit.am/new_api/control.php?cmd=control&uid=(自己的id)&cmd=LEDon

关闭指令：http://iot.doit.am/new_api/control.php?cmd=control&uid=(自己的id)&cmd=LEDoff

当点击按钮“LED”，App会从服务器里读取现在LED的状态，如果LED状态是ON的，会发送关掉LED的指令到Arduino，并且按钮的颜色会变成灰色，当Arduino接收到关掉LED的指令后会向服务器上传“LEDOFF”这个指令到“LED1”这个标签下面，当第二次点击“LED”按钮，App会读取到“LEDOFF”并将LED打开，然后再LED亮了之后上传“LEDON”到标签“LED1”。